# 一级芯界 AI Farm OS

系统设计 运维与验收说明书

新疆智慧农田资料图　本地静态素材，不代表实时画面或设备回传

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | 1.0 |
| 系统基线 | FINAL_SPEC Final v1.2；前端资源 v155 |
| 编制日期 | 2026-09-14 |
| 适用范围 | 本地决策支持、交互验证与受控作业沙箱 |
| 适用读者 | 项目负责人、农业专家、产品、研发、测试、安全、运维与设备接入人员 |

重要边界：本系统当前不直接控制真实泵站、无人机、农机或机器人，也不把仿真数据当作生产遥测。

# 文档使用说明

本说明书依据当前代码、产品终版规范、专家联审规则和自动化测试结果编制。它既描述已经可以运行的功能，也标记尚未生产化的目标能力。任何涉及真实灌溉、施药、农机运动或仓储执行的功能，都必须先满足本文件列出的证据、权限和物理安全条件。

## 执行摘要

系统已形成可运行的中文农业决策界面，提供农场主、专家、监管三类视图，覆盖看田、任务、水肥、全季装备、收贮、智能研判、数据资产与系统架构。

当前主业务以浏览器本地规则引擎和固定仿真数据运行；可选 FastAPI + SQLite 后端对外声明 business_api=partial，因而不会被前端误判为完整生产数据源。

写操作默认锁定，关键证据缺失时返回 NO_GO；角色切换仅改变呈现，不等同于服务器授权。

当前版本适合产品评审、流程验证、交互验收、接口联调和安全规则讨论，不适合无人值守生产控制、法定计量、结算或监管取证。

发布门禁已在 2026-09-14 复核：JavaScript 语法、Python 编译、PowerShell 解析与 34 项自动化测试全部通过；存在 1 条第三方弃用告警。

## 章节导航

| 序号 | 主题 | 序号 | 主题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统定位与范围 | 9 | 安全与权限 |
| 2 | 用户角色与信息架构 | 10 | 农业决策与农机安全 |
| 3 | 总体架构 | 11 | 部署运行 |
| 4 | 核心业务闭环 | 12 | 测试与验收 |
| 5 | 功能模块 | 13 | 生产化路线 |
| 6 | 首页与态势大屏 | 14 | 运维与故障处理 |
| 7 | 数据架构与质量合同 | A | 接口清单 |
| 8 | 接口与集成 | B | 数据表与代码索引 |

# 1 系统定位与范围

## 1.1 产品定位

一级芯界 AI Farm OS 是面向规模化农场的农业决策支持与受控作业沙箱。产品主线是“看田—形成建议—补齐证据—人工把关—仿真派工—记录结果—复盘改进”，把农艺、农机、传感、任务和审计放在同一操作闭环中。

当前场景基线为新疆库尔勒试验基地，面积 2000 亩，作物覆盖棉花、玉米和小麦。界面中的节水约 20%、病虫识别约 89.5%、人工巡田减少不低于 50%、亩均增收 400—600 元等数值均为目标指标，不是已达成的生产绩效。

## 1.2 能力边界

| 能力层级 | 当前状态 | 可以做什么 | 不可据此声称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交互与流程 | 已实现 | 角色导航、任务优先首页、地图态势、证据对话框、仿真操作、结果留痕 | 真实作业已执行或已验收 |
| 农业规则 | 已实现基础门禁 | 缺证据时 NO_GO，水肥、风险和设备状态采用规则化判断 | 经过田间标定的处方模型 |
| 业务接口 | 部分实现 | FastAPI + SQLite 查询、受控写入、幂等与审计 | 完整业务后端或多租户 SaaS |
| 设备接入 | 沙箱能力 | 登记设备、创建仿真控制请求、机器人任务排队 | 已连接真实设备、物理急停或安全 PLC |
| AI 能力 | 规则与可选问答 | 关键词视觉判断、产量公式、风险仿真、可选 OpenAI 问答代理 | 经认证的病虫诊断或无人决策 |
| 生产目标 | 未交付 | 云边端、时空数据库、向量与图谱、设备签名、双人复核、不可变审计 | 现版本已经达到生产等级 |

## 1.3 设计原则

- 任务优先：首页先展示今天必须处理的事项，再提供态势和分析背景。

- 决策可解释：每条建议必须给出原因、风险、负责人、期限和证据引用。

- 默认拒绝：数据缺失、时效过期、质量不明或空间坐标不合格时，不生成可执行指令。

- 观察与命令分离：遥测、建议、审批、仿真命令、设备确认和作业验收分别记录。

- 人机协同：高风险动作必须由有资质人员复核，远程停止不能替代现场物理急停。

- 一份事实源：大屏、首页和详情页共享同一状态，不在展示层制造第二套业务结论。

# 2 用户角色与信息架构

## 2.1 角色职责

| 角色 | 首要目标 | 核心路径 | 权限边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农场主 | 安排本周农事并跟踪完成 | 看天 → 本周农事 → 采纳、改期或跳过 → 回放或停止 → 留痕 | 角色切换只改变界面；生产写入仍需服务器身份与农场范围校验 |
| 农业专家 | 联合研判、补证并审核处方 | 研判 → 补证 → 初审 → 人工门禁 → 仿真复盘 | 审核者身份、资质范围和证据必须由服务端核验 |
| 监管人员 | 查看异常、效果和合规证据 | 异常 → 指标 → 取证 → 关注 | 默认只读；不能因可见按钮而获得作业权限 |

## 2.2 导航结构

| 角色 | 导航分组 | 主要页面 |
| --- | --- | --- |
| 农场主 | 计划 | 本周农事 |
| 农场主 | 田块 | 看田地图、田间设备 |
| 农场主 | 作业 | 浇水施肥、机具作业、播收到仓 |
| 农场主 | 账本与问答 | 历年收成、问一问 |
| 农业专家 | 今日研判 | 专家驾驶舱、数字孪生、历年档案 |
| 农业专家 | 审核与协同 | 任务审核台、联合诊断、协作工作台、多 Agent 协同、Agent 名册、AI 分析中心 |
| 农业专家 | 处方与装备 | 水肥研判、植株管控、多机联作、机器人沙箱、全季装备、设备网、厂家接入 |
| 农业专家 | 收贮与底座 | 仓储初加工、数据资产、云边端架构 |
| 监管人员 | 先看异常 | 监管驾驶舱、高优任务监察、田间一张图、历年档案 |
| 监管人员 | 效果与合规 | 水肥节量、全季进度、收贮溯源、数据资产、政策问答 |
| 监管人员 | 运行监察 | 机队作业、设备核验、协同事件、异常诊断、系统架构 |

## 2.3 页面交互约定

全局顶栏提供农场选择、搜索、运行模式、天气、时钟、刷新、主题、态势大屏、通知与角色入口。

侧栏按业务阶段分组；当前页面和折叠状态必须清晰，菜单上方不得留下无信息的空白区域。

所有可执行动作先展示风险和证据；主操作、次操作与破坏性操作在视觉和键盘顺序上保持一致。

对话框支持标题、可访问名称、焦点陷阱、Esc 关闭和关闭后的焦点恢复。

# 3 总体架构

## 3.1 当前运行架构

系统当前是静态单页前端与可选后端沙箱的组合。前端通过 FarmRuntime 探测 /api/health；只有后端同时报告 status=running 且 business_api=complete 时，业务页面才使用后端数据。当前后端诚实报告 business_api=partial，因此业务页面默认使用本地 FarmEngine，避免半成品接口被误当成生产事实。AI 问答可单独调用 /api/ai/chat。

| 入口 | 前端与路由 | 规则与接口 | 数据存储 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浏览器 127.0.0.1 | HTML + CSS + 原生 JavaScript 三角色界面 | FarmRuntime 健康探测与降级 | FarmEngine 固定仿真状态 | 页面、对话框、CSV |
| start-web.ps1 | 本地静态服务 Host 与路径白名单 | 可选 AI 问答代理 16 KiB 与限流 | 环境变量中的 AI 配置 | 结构化问答 |
| FastAPI | REST API 业务能力 partial | 写入锁、令牌、幂等、审计 | SQLite farm.db | 查询与受控仿真写入 |

## 3.2 前端组件关系

| 文件 | 职责 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| spec.js | 产品名称、农场场景、角色导航、指标、数字孪生图层与 Agent 定义 | 属于产品合同，不应由页面零散复制 |
| engine.js | 本地状态、规则、任务、灌溉、AI 与仿真控制 | 输出必须标注 simulated；缺证据返回 NO_GO |
| app.js | 运行时选择、页面路由、交互、数据调用与可访问性 | 完整后端失败时不能静默回落并掩盖故障 |
| wall.js | 三角色态势大屏与全屏交互 | 复用业务状态，不另造数据真相 |
| equipment-catalog.js | 农机、厂家、协议与全季装备目录 | 兼容性不等于已认证接入 |
| mxsj-agents.js | 多 Agent 协同与专家角色扩展 | 结论仍需人工门禁 |
| styles.css | 布局、密度、主题、响应式和户外可读性 | 150% 缩放不得依赖根节点 zoom |

## 3.3 目标云边端架构

| 层级 | 目标能力 | 候选技术或协议 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | 土壤、气象、作物、无人机、卫星、农机遥测 | MQTT、Modbus、CAN、ISOBUS、RTK | 界面与数据合同已预留 |
| 边缘层 | 网关、边缘推理、断网缓存、协议转换、现场安全联锁 | MQTT Gateway、Edge AI、Store-and-forward | 未交付 |
| 数据层 | 事务、空间、时序、向量、图谱、对象存储 | PostgreSQL、PostGIS、TimescaleDB、Milvus、Neo4j、MinIO | 当前为 SQLite |
| AI 层 | 农业大模型、RAG、视觉、预测、仿真 | 模型注册、版本、特征与评测体系 | 规则与公式占位 |
| Agent 层 | 农场总控、作物、水肥、视觉、机器人、产量、财务 | 事件总线、工具权限、记忆与审计 | 前端协作沙箱 |
| 执行层 | 水肥一体化、无人机、无人农机、机器人 | 签名命令、双人复核、确认回执、物理急停 | 禁止真实执行 |
| 业务层 | SaaS、数据资产、Agent 与模型市场 | 租户、计费、权限、合规与 SLA | 产品规划 |

### 目标消息主题

farm/{farmId}/device/{deviceId}/data

farm/{farmId}/device/{deviceId}/cmd

farm/{farmId}/agent/event

# 4 核心业务闭环

## 4.1 从观察到复盘

| 阶段 | 系统动作 | 责任人 | 必须留下的证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观察 | 汇集田块、作物、土壤、气象、设备和任务状态 | 数据与田间人员 | 值、单位、时间、来源、质量码；空间数据还需 CRS 与版本 |
| 研判 | 规则或 Agent 形成建议并标明不确定性 | 农业专家或模型责任人 | 输入快照、规则或模型版本、原因、风险 |
| 补证 | 检查缺失、过期、异常或互相矛盾的数据 | 任务负责人 | 补测记录、照片、传感器校准、现场确认 |
| 审核 | 验证农艺合理性、装备兼容性和安全边界 | 有资质审核者 | 身份、资质范围、凭据引用、审核意见 |
| 派工 | 创建仿真任务或生产候选命令 | 调度人员 | 地块、处方、设备、窗口、限值、幂等键 |
| 执行与确认 | 设备回执、现场观察、异常停止 | 设备网关与现场人员 | 签名回执、轨迹、告警、停止原因 |
| 验收与复盘 | 核对结果、成本、效果并更新知识 | 农场主与专家 | 完成量、质量、差异、责任、下一季改进 |

## 4.2 人工门禁状态

产品规范要求把建议与命令隔开。推荐的统一状态链如下；当前版本只在沙箱内实现其中一部分，生产系统必须由服务端保存并校验状态转换。

| 状态 | 含义 | 允许的下一步 | 禁止条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建议待核 | 规则或 Agent 已给出候选方案 | 补证、驳回 | 不能直接下发设备 |
| NO_GO | 关键证据不足或安全条件不满足 | 补证后重新计算 | 不能用人工备注绕过硬门禁 |
| 待人工审核 | 证据齐全但需资质人员确认 | 批准、退回、拒绝 | 审核者身份或资质未验证 |
| 仿真排队 | 仅进入沙箱任务队列 | 运行、停止、复盘 | 不得标记为真实执行 |
| 生产候选 | 通过服务端授权，可提交现场网关 | 签名下发、撤销 | 无双人复核、无地理围栏、无设备安全状态 |
| 已确认 | 设备和现场均回传可核验结果 | 验收、复盘 | 只有请求成功而无设备回执 |
| 已验收 | 产量、质量、资源和异常完成核对 | 归档、知识更新 | 证据链不完整 |

## 4.3 幂等与审计

每次写入使用 Idempotency-Key 或服务端生成的请求标识；重复请求不得重复创建任务或重复控制。

审计至少记录农场、操作者、动作、资源、变更前后、原因、是否仿真和时间。

当前 SQLite 审计适合本地追踪；生产环境应写入不可篡改、跨主机、可保留的审计设施。

# 5 功能模块

## 5.1 页面路由总览

| 模块域 | 页面键 | 主要功能 | 当前数据性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥与田块 | dashboard / twin / tasks | 本周农事、田块态势、图层、任务审核与进度 | 固定仿真 + 本地规则 |
| 精准种植 | plants / water / devices | 植株精细管控、水肥研判、传感与设备状态 | 仿真观测；处方缺证据即 NO_GO |
| 全季装备 | season / fleet / vendors / robots | 播种到收获装备、机队协同、厂家接入、机器人沙箱 | 目录与仿真任务 |
| 收贮加工 | postharvest / history | 入仓、干燥初加工、批次溯源、历年收成 | 固定批次与档案数据 |
| 智能协作 | collab / diagnosis / workbench / agents / ai | 联合诊断、协作工作台、多 Agent、AI 问答与分析 | 规则、协作状态与可选外部模型 |
| 数据底座 | assets / arch | 数据资产、模型与知识登记、云边端架构 | 元数据与目标蓝图 |

## 5.2 关键能力说明

| 能力 | 用户动作 | 系统反馈 | 完成判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本周农事 | 查看、采纳、改期、跳过、停止或回放 | 优先级、责任人、窗口、原因、风险与证据 | 状态变化可追溯，危险动作不越过门禁 |
| 田间一张图 | 搜索地块、切换图层、查看传感与设备 | 同一坐标空间内的地块和对象详情 | 无 CRS 时明确禁止导航、面积结算与处方执行 |
| 水肥研判 | 选择田块并核对土壤、作物、天气和设备 | 建议或 NO_GO、缺失证据和风险 | 生产处方需真实观测、校准和人工审核 |
| 多机联作 | 选择作业链、机具和窗口 | 兼容性、冲突、路线与安全检查 | 生产命令需设备能力、围栏、RTK 与现场联锁 |
| 收贮溯源 | 查看批次、仓位、质量和异常 | 从田块到仓储的批次链 | 关键节点具有时间、人员和检测证据 |
| AI 问答 | 以自然语言询问政策、农艺或系统状态 | 带边界、证据和风险的答复 | 不能替代执业判断或自动下发控制 |
| 数据资产 | 检索数据集、知识和模型 | 版本、来源、负责人、质量与用途 | 生产数据需血缘、权限、保留和质量 SLA |

## 5.3 多 Agent 协同

目标 Agent 角色包括农场总控、作物、水肥、视觉、机器人、产量和财务。协同应由任务编排器分配工具和数据范围，所有输出带来源、模型或规则版本、置信度和下一步建议。高风险结论由农艺、农机、安全和业务负责人联合审核。

Agent 只能调用其声明的工具和农场范围，不得自行扩大权限。

冲突意见不做简单多数表决；先比较证据质量、专业资质和风险等级。

记忆内容必须区分事实、推断、用户输入和模型生成，过期事实自动降级。

涉及药剂、剂量、设备运动或资金结算时，必须转入人工门禁。

# 6 首页与态势大屏

## 6.1 首页设计

首页以“先处理任务，再理解背景”为信息顺序。顶部工作区消除无意义留白，菜单与内容起点对齐；左侧导航保持分组清楚，中部先显示关键任务，地图和态势作为决策背景，右侧动作区保持可达。

| 区域 | 内容 | 交互要求 | 风险控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全局顶栏 | 农场、搜索、运行模式、天气、时钟、刷新、主题、大屏、通知、角色 | 键盘可达、状态可读、窄宽度下保持核心动作 | 运行模式始终可见，避免把本地仿真误当在线生产 |
| 任务队列 | 今天和本周待办、优先级、责任人、截止时间 | 先展示高优，支持渐进展开和状态动作 | 动作前展示证据与影响；不可只靠颜色传达等级 |
| 田块地图 | 地块、传感、设备、风险和作物图层 | 搜索、图层、详情与键盘操作 | 坐标基准缺失时禁止路线与面积结论 |
| 态势摘要 | 水肥、病虫、设备、作业、仓储与异常 | 从摘要跳转到责任页面 | 指标标明目标、仿真或真实来源 |

## 6.2 三类态势大屏

| 大屏 | 首屏问题 | 优先指标 | 下钻方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农场主态势 | 今天有什么必须处理，是否影响产量与成本 | 任务、天气窗口、水肥、设备、预计进度 | 任务、田块、设备、收贮 |
| 专家态势 | 哪里需要研判，哪些证据不足 | 风险地块、缺证据项、审核队列、模型分歧 | 联合诊断、水肥、植株、协作工作台 |
| 监管态势 | 哪些异常需要核查，效果证据是否完整 | 高优异常、节水目标、全季进度、批次溯源、设备合规 | 取证、档案、数据资产与系统状态 |

## 6.3 视觉与可访问性

项目包含 12 张本地真实感农业图片，覆盖棉花、玉米、小麦、灌溉、无人机、气象站和土壤探头；这些图片是静态资料，不代表实时视频。

户外可读性以高对比文本、明确边界和适度密度实现；150% 显示缩放通过布局重排适配，不使用根节点整体缩放。

所有图标按钮具有可访问名称；对话框具备正确角色、标题关联、焦点约束和关闭后恢复。

动态刷新不得在用户填写表单或操作对话框时重建界面；支持减少动画偏好。

# 7 数据架构与质量合同

## 7.1 数据分层

| 层级 | 内容 | 当前载体 | 生产要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主数据 | 农场、地块、作物、设备、人员、厂家、农资 | spec.js / SQLite | 统一编码、租户隔离、生命周期与责任人 |
| 观测数据 | 土壤、气象、作物、设备与影像观测 | 固定仿真状态 / sensor_readings | 时序库、设备身份、质量码、校准与缺测规则 |
| 业务事务 | 任务、审核、水肥计划、机器人任务、仓储批次 | SQLite 与本地状态 | 强一致状态机、幂等、权限与不可变审计 |
| 知识与模型 | 农艺知识、政策、规则、模型和评测 | knowledge / models | 来源、许可、版本、适用区域、评测与回滚 |
| 空间数据 | 地块边界、路线、设备位置、禁入区 | 屏幕坐标与 GeoJSON 字段 | PostGIS、CRS、测绘来源、精度、版本与拓扑校验 |

## 7.2 最小数据合同

任何进入决策链的观测值至少包含以下字段；缺少必要字段时系统只能显示或请求补证，不能生成生产命令。

| 字段 | 说明 | 校验规则 |
| --- | --- | --- |
| value | 原始或处理后的数值 | 明确类型、范围与空值语义 |
| unit | 单位 | 采用统一单位字典，换算有记录 |
| observed_at | 观测时间 | 使用带时区时间；超过业务时效阈值即降级 |
| source | 设备、人工、遥感或模型来源 | 可追到设备或数据集版本 |
| quality_code | 正常、估算、缺测、异常、校准中等 | 低质量值不能静默参与处方 |
| farm_id / land_id | 租户与空间范围 | 服务端强制校验，不信任前端参数 |
| geometry metadata | CRS、版本、测绘来源和精度 | 缺失时禁止导航、面积结算和处方执行 |

## 7.3 当前 SQLite 表

| 领域 | 数据表 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 农场主数据 | farms, lands, crops | 农场、地块、土壤健康、作物品种与生育期 |
| 任务 | farm_tasks | 任务、地块、负责人、计划时间、优先级与状态 |
| 设备与遥测 | devices, sensor_readings | 设备登记、位置、状态、协议和观测值 |
| 智能协同 | agents, agent_tasks | Agent 名册、工具、评分、目标和结果 |
| 水肥 | irrigation_plans | 田块、水量、肥料、原因、门禁与计算状态 |
| 机器人 | robot_missions | 机器人仿真任务与执行状态 |
| 资产 | data_assets, knowledge, models | 数据集、知识和模型元数据 |
| 系统 | app_state, audit_events | 当前状态、请求幂等和变更审计 |

## 7.4 数据保留与备份建议

本地开发：变更前备份 data/farm.db，数据库文件不与来源不明的仓库内容互相覆盖。

生产遥测：热数据、历史汇总、对象影像和审计分别定义保留期；所有删除遵循审批与可恢复策略。

模型与知识：保留输入快照、版本、评测、批准人和回滚点，确保结论可重现。

# 8 接口与集成

## 8.1 API 设计约定

读取接口返回 data_mode、source、as_of、simulated 等元数据，调用方不得丢弃。

写接口默认返回 423 锁定；仅在显式启用本地仿真写入并提供正确令牌时开放。

请求体上限为 64 KiB；start-web.ps1 的 AI 问答代理限制为 16 KiB，并执行本机速率限制。

写操作使用幂等标识并记录审计；未知设备、非法状态转换和越界输入均失败关闭。

CORS、Host、Origin、路径和内容类型执行白名单检查；系统只建议绑定 127.0.0.1。

## 8.2 设备与边缘接入

| 接入对象 | 协议或数据 | 接入前验证 | 失效策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤与气象传感器 | MQTT / Modbus；含值、单位、时间、质量码 | 设备身份、校准记录、采样频率、时间同步 | 标记缺测或异常，不自动用旧值替代 |
| 拖拉机与农具 | ISOBUS / CAN / 厂家 API | 能力描述、机具匹配、软件版本、安全功能 | 停止下发，保留现场人工控制 |
| 无人机 | 厂家任务 API、航线、影像和遥测 | 空域、飞手、气象、电量、返航和禁飞区 | 返航或安全降落由设备侧保障 |
| 泵站与水肥机 | PLC / Modbus / 网关命令 | 阀门映射、压力流量、最大剂量、现场联锁 | 通信丢失时进入设备定义的安全状态 |
| 机器人 | 任务、轨迹、障碍和状态回执 | 地理围栏、定位质量、避障、自检和现场急停 | 超时即停止并请求人工介入 |

## 8.3 厂家接入验收包

- 设备型号、固件、能力、命令字典、量程、单位和错误码。

- 身份与密钥生命周期、传输加密、签名或消息认证、重放防护。

- 正常、断网、延迟、重复、乱序、异常值、断电和恢复测试记录。

- 安全停机、现场手动接管、物理急停和责任边界说明。

- 仿真、台架、小范围田测、扩大试运行和生产批准的逐级证据。

# 9 安全与权限

## 9.1 当前控制

| 控制点 | 当前实现 | 有效范围 | 生产差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 写入默认拒绝 | AI_FARM_ALLOW_DEMO_WRITES 未开启时返回 423 | 本地 FastAPI 沙箱 | 需要策略引擎、审批和按资源授权 |
| 仿真写入令牌 | X-AI-Farm-Token 与环境变量常量时间比较 | 本机联调 | 不是用户身份、会话或多租户授权 |
| 输入限制 | 64 KiB API 上限；AI 代理 16 KiB；Pydantic 校验 | HTTP 请求 | 还需文件扫描、字段级规则和全链路配额 |
| 浏览器边界 | CSP、禁止嵌入、nosniff、引用与权限策略 | 本地页面 | 生产需 HTTPS、严格 CSP、供应链完整性 |
| 来源白名单 | CORS、Host、Origin 与本地回环地址限制 | 本机服务 | 生产需网关、WAF、服务身份与零信任网络 |
| 幂等与审计 | 请求标识和 audit_events | SQLite 内部 | 需不可变、异地保留、告警与审计查询权限 |

## 9.2 权限模型

前端角色选择器只用于展示不同工作台，不能作为授权依据。生产系统应组合 RBAC 与 ABAC：RBAC 定义岗位，ABAC 再校验租户、农场、地块、设备、作业类型、时间窗、资质和风险等级。

| 资源 | 读取 | 建议或审核 | 生产执行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农场与田块 | 按租户与农场范围 | 专家需被指派且资质适用 | 不适用 |
| 水肥处方 | 农场主、专家、监管按范围 | 农艺专家审核并保留证据 | 双人复核 + 设备网关策略 |
| 农机与机器人 | 状态按范围可见 | 农机专家确认兼容和路线 | 调度授权 + 现场安全条件 + 设备签名 |
| 数据资产与模型 | 按敏感级别和用途 | 数据或模型负责人审批 | 发布需评测、签名和回滚 |
| 审计 | 监管和审计角色只读 | 不能修改历史 | 独立保留与导出审批 |

## 9.3 重点威胁

伪造或重放控制命令：采用短时签名、单次 nonce、设备身份、序列号和幂等检查。

跨农场越权：所有查询和写入由服务端从身份上下文派生 farm_id，不接受前端自报作为唯一依据。

不可信传感器与数据投毒：设备证书、校准、异常检测、来源评分和人工复核共同控制。

模型提示注入或知识污染：工具最小权限、检索来源白名单、内容隔离、输出策略和审计。

供应链与依赖风险：锁定版本、生成物料清单、扫描依赖与构建产物、签名发布。

本地密钥泄漏：.env 不提交仓库、不打印密钥；生产使用密钥管理服务并定期轮换。

# 10 农业决策与农机安全

## 10.1 农艺联合审核

农业建议不能只看单一传感值。系统应把生育期、土壤、天气、作物长势、病虫、作业窗口、设备能力和历史效果放入同一证据包，再由相应专家审核。

| 作业 | 必需输入 | NO_GO 条件 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌溉施肥 | 土壤含水率、根区深度、作物阶段、天气与有效降雨、流量压力、肥液兼容 | 观测过期或质量低、无设备能力、剂量超限、人员未审核 | 流量、时长、压力、EC/pH、地块反馈与异常 |
| 植保施药 | 病虫证据、药剂标签、作物与生育期、风雨、缓冲区、喷头与校准 | 无确诊证据、超标签剂量、风速或天气不合格、禁入区冲突 | 药剂批次、剂量、航迹或轨迹、天气、覆盖与复查 |
| 播种 | 品种、播期、土壤温湿度、密度、深度、机具能力和 RTK | 土壤条件不合格、种子或机具不匹配、定位质量不足 | 速度、深度、株距、漏播重播、面积与种子用量 |
| 收获 | 成熟度、水分、天气、损失阈值、机具和仓储能力 | 水分或天气不合格、仓容不足、设备故障 | 收获量、损失率、水分、杂质、批次与入仓 |
| 仓储初加工 | 批次、含水率、温湿度、仓位、设备能力和质量标准 | 批次不清、质量超限、仓位或设备不合格 | 入出仓、温湿度曲线、干燥参数、质量检验与异常 |

## 10.2 水肥计算边界

生产灌溉可采用 ETc = Kc × ET0 作为需水计算的一部分，再结合有效降雨、根区可利用水、目标含水区间和系统效率形成净灌溉量。该公式必须使用当地标定的 Kc、气象、土壤和设备参数。当前仓库只有仿真观测，因此后端始终不从这些数据计算可执行水量，而是返回 NO_GO。

## 10.3 农机功能安全

- 处方地块必须具有可验证的 CRS、边界版本、精度与禁入区；屏幕坐标不能转为导航路线。

- 核对动力机与农具的接口、功率、液压、PTO、通信、幅宽、速度和安全功能，目录匹配不等于认证。

- 自动作业前检查定位质量、地理围栏、障碍物、人车隔离、天气、油电、制动、转向和通信。

- 命令含农场、地块、设备、处方版本、有效期、限值、操作者、审批链、序列号和签名。

- 设备侧必须独立实施超速、越界、失联、障碍和急停策略；云端远程停止不能替代物理急停。

- 执行后接收设备签名回执与现场确认；无回执、回执过期或轨迹异常时不得自动验收。

## 10.4 专家联审角色

| 专家 | 主要判定 | 一票否决情形 |
| --- | --- | --- |
| 农艺与作物 | 作物阶段、品种、营养、病虫与预期效果 | 违反药剂标签、证据不足或明显伤害作物 |
| 水利与土壤 | 水量、肥量、盐分、根区和水力能力 | 来源不可靠、剂量越限或系统能力不足 |
| 农机与安全 | 机具兼容、路线、定位、围栏、联锁与急停 | 人员或障碍风险、定位不合格、无现场接管 |
| 数据与软件 | 数据合同、版本、权限、幂等、审计和可回滚 | 来源不可追、跨租户、无权限或状态机被绕过 |
| 测试与可靠性 | 正常与失效场景、回归、恢复和证据完整 | P0 测试失败或无法证明失败关闭 |

# 11 部署运行

## 11.1 推荐本地启动

本地评审优先使用项目自带 PowerShell 启动器。它只绑定回环地址并服务前端，可选代理 AI 问答。

cd "C:\Users\dongr\Desktop\新建文件夹\ai-farm-os"

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\start-web.ps1

浏览器访问 http://127.0.0.1:8080/

## 11.2 其他运行方式

| 方式 | 入口 | 适用场景 | 限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接打开 | 打开系统.html | 快速查看界面 | 没有本地 API 与 AI 代理能力 |
| 本地静态服务 | start-web.ps1 | 推荐的界面评审与可选 AI 问答 | 业务数据仍以 FarmEngine 为主 |
| 后端沙箱 | start.bat 或 uvicorn backend.app:app | 接口联调、SQLite 与安全门禁测试 | business_api=partial，写入默认锁定 |

## 11.3 可选 AI 配置

在项目根目录 .env 中配置以下变量后，由 start-web.ps1 在本机代理问答。密钥不得写入前端、文档或版本库。

OPENAI_API_KEY=<secret>

OPENAI_MODEL=<approved-model>

OPENAI_BASE_URL=<approved-endpoint>

## 11.4 受控仿真写入

仅用于本机接口测试。令牌不是生产身份系统，完成测试后应关闭相关进程并移除环境变量。

$env:AI_FARM_ALLOW_DEMO_WRITES='1'

$env:AI_FARM_WRITE_TOKEN='<random-local-token>'

python -m uvicorn backend.app:app --host 127.0.0.1 --port 8090

## 11.5 运行检查

地址栏必须是 127.0.0.1 或 localhost；不得把开发服务直接暴露到局域网或互联网。

顶栏运行模式应显示本地仿真或后端沙箱，不能出现暗示生产在线的文案。

检查浏览器控制台、网络请求、健康接口和页面主要动作；缓存导致旧版时执行强制刷新。

生产部署必须另行提供 HTTPS、反向代理、身份系统、密钥管理、日志、监控、备份和灾难恢复。

# 12 测试与验收

## 12.1 发布门禁

项目统一验证入口为 verify.ps1。每次修改首页、态势大屏、业务规则、后端安全或启动脚本后，都应完整执行，而不是只运行单个测试文件。

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\verify.ps1

| 门禁 | 覆盖内容 | 2026-09-14 结果 |
| --- | --- | --- |
| JavaScript 语法 | frontend/assets 下脚本 | 通过 |
| Python 编译 | backend 与 tests | 通过 |
| PowerShell 解析 | start-web.ps1 与 verify.ps1 | 通过 |
| Pytest | 安全、农业门禁、前端合同、可访问性与界面约束 | 34 项通过 |
| 第三方告警 | Starlette TestClient 使用的 anyio 别名弃用提示 | 1 条；不影响本次结果，后续升级依赖时处理 |

## 12.2 自动化测试重点

安全：默认锁定写入、令牌校验、请求体上限、CORS 拒绝、未知设备与非法状态失败关闭。

农业：灌溉证据不足时稳定返回 NO_GO，仿真观测不被改写，也不计算可执行剂量。

事实标记：健康接口、页面与导出明确 partial、simulated、目标指标和坐标限制。

前端：版本化资源、语义导航、可访问名称、对话框焦点、大屏可操作、任务优先首页、地图坐标统一。

可靠性：刷新不破坏表单、错误不静默回落、内容安全输出、150% 缩放与窄宽度重排。

视觉素材：使用本地真实感农业媒体，避免占位素材或把资料图冒充实时画面。

## 12.3 人工验收清单

| 验收项 | 操作 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 启动 | 运行 start-web.ps1 并访问首页 | 页面无阻塞错误；模式标识清楚 |
| 首页 | 检查顶栏、菜单、任务、地图和动作区 | 菜单上方无空白；任务先于背景信息；布局对齐 |
| 角色 | 切换农场主、专家、监管 | 导航、用语和重点变化正确；不暗示获得真实权限 |
| 地图 | 搜索地块、切图层、查看对象 | 对象在同一屏幕坐标空间；缺 CRS 警示可见 |
| 水肥 | 进入田块研判并尝试形成方案 | 缺证据时 NO_GO；不给可执行水量 |
| 设备与机器人 | 登记或派发仿真任务 | 显示 simulated / sandbox；不声称真实设备执行 |
| 大屏 | 打开、键盘操作并退出 | 三角色内容正确；焦点受控；退出恢复原位置 |
| 显示缩放 | Windows 或浏览器设为 150% | 核心任务和动作仍可见，无整体缩小或横向溢出 |
| 故障 | 断开接口或输入非法数据 | 明确报错并停止，不静默使用旧数据伪装成功 |
| 审计 | 使用幂等键重复提交本地仿真写入 | 只产生一次业务变更，审计记录可追踪 |

## 12.4 缺陷分级

| 级别 | 定义 | 发布规则 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 越权、真实设备误控制、剂量或路线错误、数据泄露、无法安全停止 | 立即停止发布，修复并完成安全回归 |
| P1 | 核心任务无法完成、结论不一致、审计断链、主要角色或大屏不可用 | 发布前修复；需专项回归 |
| P2 | 次要交互、文案、样式或低频兼容问题 | 评估影响后排期，不得掩盖事实边界 |

# 13 生产化路线

生产化不是把当前沙箱接上设备即可。必须先补齐可信身份、真实数据、空间基准、设备安全和可追溯验收，再逐步扩大作业范围。

| 阶段 | 优先交付 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 信任与安全 | 统一身份、多租户与农场隔离、服务端授权、设备证书与签名、命令网关、双人复核、物理联锁、不可变审计、密钥管理 | 安全评审通过；故障注入证明默认拒绝；可从云端到设备回执完整追踪 |
| P1 数据与农艺 | 真实遥测、PostGIS/时序存储、CRS 与测绘、数据质量、处方模型、本地 Kc/土壤/设备标定、影像评测 | 试验设计完成；模型达到预先定义的安全和效果阈值；专家签署适用范围 |
| P2 可靠运行 | 边缘缓存、断网策略、观测性、告警、备份恢复、容量与高可用、设备数字孪生 | SLA、RTO/RPO、恢复演练和季节性负载测试通过 |
| P3 规模优化 | 跨农场调度、成本与产量优化、模型与 Agent 生命周期、供应商生态和合规报表 | 多季、多区域证据证明可复制，且风险与收益可量化 |

## 13.1 生产首批试运行建议

- 先只读：接入真实传感、设备状态和空间数据，验证质量、时效、坐标与告警。

- 再建议：让系统生成处方候选，但由现有人工流程执行，并比较建议与专家结果。

- 再台架：在隔离设备和小范围台架验证签名、限值、重复请求、断网和急停。

- 再小区：选择低风险地块、白天窗口和现场监护，逐项收集执行与验收证据。

- 再扩大：只有连续多个窗口满足安全、农艺和可靠性阈值，才扩大设备、面积与自动化等级。

## 13.2 目标指标治理

节水、识别准确率、巡田减少和亩均增收都应定义基线、样本、时间范围、计算公式、置信区间和责任人。

界面同时展示目标、当前观测和数据质量，不能把目标值绘制成已实现结果。

每季冻结指标口径并保存原始数据；任何模型或口径变更都重新计算并保留差异。

# 14 运维与故障处理

## 14.1 例行检查

| 频率 | 检查内容 | 异常动作 |
| --- | --- | --- |
| 每次启动 | 健康状态、运行模式、控制台、关键页面、时间与天气来源 | 停止使用错误页面，保留日志并回退到最近可验证版本 |
| 每日 | 高优任务、缺测、过期观测、设备离线、审计写入、备份 | 创建责任明确的故障任务；高风险业务进入 NO_GO |
| 每周 | 规则与模型变更、依赖告警、权限、容量、失败请求、恢复抽查 | 完成回归并关闭过期账号或密钥 |
| 作业前 | 天气、地块、处方、机具、自检、围栏、通信、现场人员与急停 | 任何硬条件不满足即取消自动作业 |
| 每季 | 指标口径、模型标定、设备校准、知识版本、灾备与安全演练 | 更新适用范围和风险清单后再开季 |

## 14.2 常见故障

| 现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 界面仍是旧版 | 浏览器缓存或旧服务未退出 | 确认端口进程，停止旧服务，重新启动并强制刷新 |
| 写入返回 423 | 仿真写入未显式开启 | 这是安全默认；仅在本机联调时设置开关和随机令牌 |
| 写入返回 401 | 缺少或错误的 X-AI-Farm-Token | 核对本机环境变量和请求头，不记录令牌值 |
| AI 问答不可用 | 未配置密钥、模型或端点，或上游网络故障 | 查看 /api/ai/status 与本地日志；保持规则引擎可用并显示明确错误 |
| 业务仍使用本地引擎 | 后端报告 business_api=partial | 属于当前预期；补全后端并通过完整合同测试后才可改为 complete |
| 地图不能生成路线 | 只有屏幕坐标或 CRS、精度、版本缺失 | 补充经过验证的空间数据；不得手工绕过 |
| 任务重复 | 调用方重试未复用幂等键 | 对同一业务意图复用 Idempotency-Key 并检查审计 |

## 14.3 变更管理

所有功能变更说明影响角色、页面、接口、数据合同、安全门禁和回滚方式。

农业规则变更由相应专家评审；农机控制变更增加台架和失效测试；安全边界变更需独立复核。

发布包保存版本、提交、依赖、测试结果和已知限制；发生问题时按证据回滚，不覆盖用户数据。

# 附录 A 接口清单

| 方法 | 路径 | 用途 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/health | 运行状态、规范版本、数据模式、业务 API 完整度与控制模式 | 只读 |
| GET / POST | /api/role | 读取或设置界面角色 | POST 为仿真写入；不构成授权 |
| GET | /api/dashboard | 首页任务、态势和目标指标 | 只读 |
| GET | /api/architecture | 当前与目标架构信息 | 只读 |
| GET | /api/twin | 田块、设备、图层与空间元数据 | 只读；无 CRS 禁止执行 |
| GET | /api/farms | 农场列表 | 只读 |
| GET | /api/lands | 地块列表与状态 | 只读 |
| GET | /api/agents | Agent 名册与状态 | 只读 |
| POST | /api/agents/dispatch | 创建 Agent 仿真任务 | 写入锁 + 令牌 + 审计 |
| POST | /api/agents/orchestrate | 多 Agent 编排 | 仿真；需人工审核 |
| GET | /api/devices | 设备和传感状态 | 只读 |
| POST | /api/devices/register | 登记沙箱设备 | 不建立真实设备连接 |
| POST | /api/devices/{device_id}/control | 创建设备仿真控制请求 | executable=false |
| GET | /api/robots | 机器人与任务状态 | 只读 |
| POST | /api/robots/dispatch | 机器人任务排队 | 等待人工确认；无真实命令 |
| GET | /api/tasks | 按角色读取任务 | 只读 |
| POST | /api/tasks | 创建仿真任务草稿 | 写入锁 + 令牌 + 审计 |
| POST | /api/tasks/{task_id}/status | 受控任务状态转换 | 校验状态机与幂等 |
| POST | /api/tasks/{task_id}/audit | 提交专家审核 | 身份、资质与证据声明 |
| GET | /api/irrigation | 读取水肥研判 | 当前数据不产生可执行剂量 |
| POST | /api/irrigation/apply | 提交水肥方案候选 | 证据不足稳定 NO_GO |
| POST | /api/ai/chat | 农业与系统问答 | 本地规则或可选外部模型 |
| POST | /api/ai/vision | 关键词规则视觉判断 | 不是图像诊断模型 |
| GET | /api/ai/yield | 未标定的产量公式 | 仅供沙箱分析 |
| GET | /api/ai/rag | 知识检索结果 | 保留来源与适用范围 |
| GET | /api/ai/risk | 风险仿真 | 不作为自动执行依据 |
| GET | /api/assets | 数据资产目录 | 只读 |
| GET | /api/models | 模型目录 | 只读 |
| GET | /api/knowledge | 知识目录 | 只读 |

# 附录 B 数据表与代码索引

## B.1 数据表索引

| 表 | 关键内容 | 数据责任 |
| --- | --- | --- |
| farms | 名称、区域、面积、作物重点、边缘节点与 MQTT 状态 | 农场主数据管理员 |
| lands | 地块编码、面积、土壤、健康、水分、养分、风险、GeoJSON | GIS 与农艺负责人 |
| crops | 作物、品种、生育期、播期与预期产量 | 农艺负责人 |
| farm_tasks | 任务、地块、负责人、状态、时间与优先级 | 生产调度 |
| devices | 设备、类型、状态、位置、协议、电量与厂家 | 设备管理员 |
| sensor_readings | 指标、值、单位与时间 | 数据平台与设备管理员 |
| agents / agent_tasks | Agent、工具、目标、状态与结果 | AI 平台负责人 |
| irrigation_plans | 水肥候选、原因、状态与计算门禁 | 水肥专家 |
| robot_missions | 机器人任务和状态 | 机器人调度 |
| data_assets / knowledge / models | 数据、知识和模型元数据 | 数据与模型负责人 |
| app_state | 本地应用状态 | 系统维护者 |
| audit_events | 请求、操作者、动作、资源、前后值、原因和仿真标记 | 安全与审计负责人 |

## B.2 代码与规范索引

| 路径 | 用途 |
| --- | --- |
| README.md | 项目定位、启动方式、运行模式和安全声明 |
| docs/FINAL_SPEC.md | 权威产品终版规范、目标架构、模块和验收要求 |
| docs/EXPERT_COUNCIL.md | 多专家职责、联审流程和发布门禁 |
| frontend/index.html | 单页应用结构、顶栏、导航和对话框容器 |
| frontend/assets/spec.js | 产品、角色、导航、目标指标、图层与 Agent 合同 |
| frontend/assets/engine.js | 本地规则、仿真数据、任务和控制沙箱 |
| frontend/assets/app.js | 运行时、页面路由、交互和数据调用 |
| frontend/assets/wall.js | 三角色态势大屏 |
| frontend/assets/styles.css | 视觉系统、布局、密度、主题和可访问性 |
| backend/app.py | FastAPI 接口、安全中间件、写入门禁与审计 |
| backend/db.py | SQLite 表结构、连接和场景初始化 |
| start-web.ps1 | 本地静态服务、AI 代理与 Host/路径保护 |
| verify.ps1 | 统一发布验证入口 |
| tests/ | 后端安全、农业门禁、前端合同和界面约束测试 |

## B.3 术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| NO_GO | 证据、权限或安全条件不满足，系统拒绝形成可执行结果 |
| 仿真 | 只改变沙箱状态，不代表真实设备、田块或仓储已经发生变化 |
| 数据质量码 | 描述观测是否正常、估算、缺测、异常或处于校准中的字段 |
| CRS | 坐标参考系统；决定空间数据能否正确叠加、测量和导航 |
| 幂等 | 同一业务请求重复发送时只产生一次效果 |
| 物理急停 | 设备现场独立安全回路；不能被云端按钮替代 |
| 受控作业沙箱 | 用于验证流程、规则和接口，但禁止把输出视为真实生产执行 |

文档结束。后续若代码、产品规范、接口完整度或农业安全规则发生变化，应同步更新本说明书并重新执行完整验证。